	le manuel

	Comment installer et employer votre Carbtune

Description

Le Carbtune II est un manomètre mécanique quatre colonnes. Il se présente sous forme de quatre mesures simultanées ainsi vous pouvez équilibrer le passage d'air dans vos carburateurs ou systèmes d'injection. 

Le manomètre s'utilisé verticalement. L'échelle commence à 8cmHg (centimètres de mercure) et finit à 42cmHg. Des motos telles que les BMW série R et les deux temps ont des mesures de dépressions inférieures à celles-ci. 

Pour obtenir une mesure en dessous de 8cmHg enlevez le collier plastique de la casquette du sommet et insérez-le dans la casquette inférieure. 

Suspendre le Carbtune II à l'envers. Ignorez les chiffres de l'échelle. Zéro sera à environ 16cmHg sur l'échelle. Entre les lignes rouges il reste encore 2cmHg. 

Les valeurs absolues ne sont pas importantes. Les comparaisons sont importantes. 

 
Nous avons traduit l'information la plus importante en Français. Si nous avons fait une erreur, nous vous présentons des excuses - svp faites-le nous savoir.

Vous pourriez trouver plus d'informations dans les pages anglaises qui peuvent être traduites en utilisant la traduction de Babel Fish d'altavista

 

Dans ces instructions le modèle quatre colonnes est décrit. 

Le modèle 2-colonnes a la moitié du contenu du 4-colonnes.

 

Le terme “carb” ; désigne autant des carburateurs que des injecteurs.

Contenus

Carbtune, quatre tuyaux  caoutchouc, collier plastique, adaptateurs 4 x 6mm, adaptateurs 4 x 5mm, un tube épais en plastique clair 8cm long x 5mm diamètre.

Réduction

Sans réduction les tiges en acier vibreront trop.

Comment faire les réducteurs

1. Avec un couteau coupez le tube épais en plastique clair en quatre morceaux égaux d'approximativement 2cm. 

2. Ce sont les quatre réducteurs. 

3. Coupez environ 10cm du tuyau d'un mètre en caoutchouc noir. Poussez fermement un réducteur dans le morceau coupé.

Ensuite, connectez les 90cm restants à l'autre bout du réducteur. Répétez ça pour chacun des tuyaux.

Référez-vous au dessin. 

La partie de 10 cm du tuyau en caoutchouc noir va vers le carburateur.
Les réducteurs diminueront les variations jusqu'à des régimes acceptables pour la plupart des motos mais quelques motos peuvent donner encore des mesures qui vibrent trop même avec les réducteurs. Incliner le Carbtune II légèrement hors de sa position verticale ajoutera quelques frottements mais assurez-vous que les tiges bougent encore légèrement sinon les mesures pourraient en être affectées. 

Il est nécessaire que les tiges bougent légèrement pour que le Carbtune II puisse fonctionner correctement. Les réducteurs doivent toujours être utilisés. N'huilez pas les tiges.




[image: image2.jpg]1
Cloar fine bore thick wall tube

R -
==

Insert a restrictor into each rubber hose




Utiliser le Carbtune II

Le Carbtune II est étalonné en CmHg (centimètres de mercure). Attachez le Carbtune II verticalement à la poignée gauche du guidon en utilisant le collier plastique. 

Le collier va parfaitement dans la fente au sommet de Carbtune II. Vous le poussez dans la fente du dos du Carbtune II. (Collier ouvert en poussant la languette sur la prise). 

Si nécessaire vissez les adaptateurs sur votre moteur et poussez les tuyaux sur les adaptateurs. 

Vissez les adaptateurs avec vos doigts. Le serrage à la main est suffisant. (Après avoir synchronisé les carburateurs il est plus facile d'enlever les adaptateurs si vous laissez le moteur refroidir.) Poussez les tubes en caoutchouc noir sur les prises du Carbtune II. 

Gardez les tubes en caoutchouc et le Carbtune II loin des gaz d'échappement chauds. Assurez-vous que les tubes en caoutchouc ne soient pas aplatis. Faites aller les tubes en caoutchouc jusqu'à la prise du guidon comme le montré la photographie. 


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Conseil généraux 

Lisez le manuel d'atelier. Le moteur doit être chaud et tourner à 1200-1500 tr/min. Ajustez selon la spécification du fabricant ou la moyenne des mesures initiales, mais les mesures devraient être équilibrées à environ 2 cmHg (GL1500 4 cmHg). 

Ajustez par petites touches, attendre quelques secondes entre chaque ajustement. 

Un manuel d'atelier pour votre modèle est très utile. Lisez la section sur la synchronisation des carburateurs. 

Nous supposons que la personne utilisant le Carbtune aura quelques connaissances de la mécanique de son engin en particulier en ce qui concerne le démontage du réservoir d'essence. Si vous vous sentez incapable de faire ceci ou les autres tâches sans risque il sera plus sage de les laisser à un expert. 




Équilibrez vos carburateurs après avoir réglé votre moto. 

1:

Connectez le Carbtune II aux carburateurs. Chauffez le moteur jusqu'à ce qu'il tourne sans starter. Le moteur ne devrait pas être à sa température de plein fonctionnement, il peut être amené à surchauffer plus tard. Si vous avez un ventilateur, installez-le de façon à ce que l'air froid souffle sur la tête du cylindre ou du radiateur. N'enlevez pas le réservoir à essence à ce moment à moins que cela soit nécessaire pour connecter le Carbtune II. Travaillez dans un endroit bien aéré afin que les fumées d'échappement se dissipent.


[image: image6.jpg]



2:

Faites tourner le moteur à 1200-1500 tr/min en ajustant la vis principale, lisez le Carbtune II. La plupart des fabricants spécifient que la différence totale entre les mesures les plus basses et les plus hautes doit être de 2cmHg. Si les carburateurs ont besoin d'être équilibrés, coupez le moteur et enlevez le réservoir d'essence (pour la plupart des motos) afin que vous puissiez atteindre les vis de réglage. 


[image: image7.jpg]



3:

Faites tourner le moteur et déterminez quels carburateurs doivent être ajustés. S'il y a un carburateur de référence les autres doivent être ajustés pour lui correspondre. Ajustez les carburateurs jusqu'ce que toutes les colonnes soient tout au plus à 2cmHg. Ajustez un carburateur à la fois et vérifiez la mesure. Attendez quelques secondes après chaque ajustement. Il est souvent nécessaire d'actionner la manette des gaz pour vérifier le carburateur qui vient d'être ajusté.

[image: image8.jpg]



[image: image9.png]



4:

Quand tous les carburateurs sont à environ 2cmHg tout au plus serrez le contre écrous, assurez-vous que les mesures ne soient pas modifiées. Éteignez le moteur, enlevez le Carbtune II et ses accessoires et replacez les vis ou les caches sur la moto. Replacez le réservoir d'essence (sur la plupart des motos) et faites tourner le moteur de la moto quelques minutes pour l'amener à sa température d'utilisation, ensuite réglez la vitesse du ralentit du moteur avec la vis principale. 




 

[image: image11.jpg]



Information sur le Carbtune II

Carbtune II n'a pas besoin d'être mis à zéro ou étalonné. Tous les composants ont été réglés à l'assemblage. 

La réduction du Carbtune II et le frottement des tiges peuvent être légèrement différents dans chaque colonne. Cela n'affecte pas les mesures, juste le temps qu'il faut pour y parvenir. Si des saletés ou de la graisse entrent dans le Carbtune II et gênent le mouvement de la tige alors elles peuvent être nettoyées. Mettez le Carbtune II à l'horizontal et enlevez les deux vis du couvercle inférieur. Enlevez le couvercle et le devant et les tiges seront exposées. (Ne perdez pas le coussinet dans le couvercle). 

Important: Chaque tige et ressort doivent revenir à leur place d'origine. Ne mélangez pas. Ne laissez pas ensembles des ressorts détendus qui risquent de s'enchevêtrer. 

Enlevez une tige à la fois pour nettoyage. Avec soin enlevez le ressort de la tige puis nettoyez la tige et l'intérieur du guide de la tige avec un tissu. Ne grattez pas. Utilisez la paille de fer la plus fine qui soit pour nettoyer les tiges. Après lavez les tiges à fond. Assemblez seulement quand les éléments sont secs. 

Ne démontez pas le Carbtune II si ce n'est pas nécessaire. 

Les composants de rechange sont disponibles chez Morgan à l'adresse ci-dessous. Les détails sur les prix peuvent être obtenus par courrier ou par téléphone. 

Le Carbtune II et Carbtunes antérieurs ont été testés et utilisés sur beaucoup de motos différentes, voitures, bateaux, et moteurs d'aviation. Nous ne pouvons pas tester chaque moto, voiture, bateau ou avion ainsi si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation du Carbtune II ou si vous trouvez que les accessoires fournis ne conviennent pas parfaitement alors s'il vous plaît contactez-nous et donnez nous les détails. Souvent les problèmes peuvent être réglés par téléphone rapidement. 




 

Guarantee

Carbtune est garanti contre les défauts sur les matières et le montage pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Si votre Carbtune a été endommagé ou présente un défaut, s'il vous plaît contactez le fabricant, les détails se trouvent ci-dessous. 

Nous réparerons ou replacerons le matériel (à notre choix) à condition que vous ayez suivi les directives d'usage. 

Cela n'affecte pas vos droits réglementaires de consommateur. 
 




 

 


